EE 530 – Eletrônica Básica I

1a Lista –Prof. Diniz

1. (Problema 1.10 do Sedra) Um amplificador projetado com um único transistor MOS tem característica de transferência dada por:

vO=10−5vI−22, onde as tensões estão em volts.

Esta característica de transferência é válida para 2  vI  vO +2 e vO positivo. Nos limites dessa região o amplificador satura.

a) Esboce e marque claramente a característica de transferência. Quais são os níveis de saturação L+ e L- e os correspondentes valores de vI?

b) Polarize o amplificador para obter uma tensão de saída cc de 5 V. Qual o valor necessário para a tensão cc de entrada VI?

c) Calcule o valor do ganho de tensão para pequenos sinais no ponto de polarização.

d) Se um sinal senoidal de entrada for sobreposto à tensão de polarização cc VI, isto é:vI=VI+Vicosωt, calcule a tensão na saída vO.

e) Usando a identidade trigonométrica: cos2θ=12+12cos2θ, expresse vO como a soma de uma componente cc, um componente com freqüência  e um componente senoidal com freqüência de 2. Este último componente é indesejável e resulta da característica de transferência não linear do amplificador.

f) Se for necessário limitar a razão do componente de segunda harmônica pelo componente fundamental em 1% (essa razão é conhecida como distorção de segunda harmônica), qual o limite superior correspondente para Vi?

2) (Problema 1.20 do Sedra) Os amplificadores de tensão de ganho unitário da figura 1 abaixo têm resistência de entrada infinita e resistência de saída zero e, portanto, funcionam como isoladores (buffers) perfeitos. Confirme que o ganho total Vo/Vi cairá 3 dB em relação ao valor em cc na freqüência onde o ganho de cada circuito RC é de 0,75 dB abaixo. Calcule o valor dessa freqüência em termos de CR.

3) (Problema 2.19 do Sedra) Desejamos estudar o efeito do ganho finito A em malha aberta sobre o desempenho do somador. Considere primeiro um somador de duas entradas com sinais va e vb conectados a R1a e Rib, respectivamente, e um resistor de realimentação R2. Utilize o teorema de superposição e teorema de Thevenin (nas entradas), bem como o resultado do efeito finito A em malha aberta no caso da configuração inversora (eq. 2.1), para mostrar que:

vO=−11+(1+R2/Rparalelo)AvaR2R1a+vbR2R1b

onde, Rparalelo é a resistência equivalente ao paralelo dos resistores de entrada. Estenda então este resultado para o caso de um número arbitrário de entradas.

4. (Problema 2.23 do Sedra)Para o circuito 2 abaixo, use o princípio da superposição para encontrar vO em termos das tensões de entrada v1 e v2. Calcule vO supondo um amp op ideal e tensões de entrada dadas abaixo:

v1=15sen(2πx60t)+0,15sen(2πx1500t)volts

v2=15sen(2πx60t)−0,15sen(2πx1500t)volts

Fig.1

Fig.2