EE 521 – Tecnologia de Circuitos Integrados

Exercício no. 1

Faça simulações ATHENA/Silvaco – oxidações de Si:

1) Faça oxidação de Si a 1000 C: a) em O2 e b) em H2O por 3h e verifique a diferença de espessura.

2) Levante curvas de oxidação a 1000 C em ambiente de O2, versus tempo:

- Variando de 10s a 300 s (5 pontos).

- Variando de 0,1 a 5h (8 pontos).

3) Faça curvas de espessura de óxido versus dopagem de Si tipo p e tipo n, com dopagem variando de 1E18 a 1E21 cm-3, com processo de oxidação fixo a 1000 C, ambiente de O2 e tempo de 10 min. Repita o mesmo trabalho agora para ambiente de H2O tempo de 3h.

Analise e comente seus resultados.