EE 521 – Tecnologia de Circuitos Integrados

Exercício no. 2

Faça simulações ATHENA/Silvaco e TRIM – difusão e implantação de íons em Si:

1) Faça implantação de íons (I/I) de 11B+, 50 keV, 1E14 cm-2. Deposite filme de Si3N4 de 60 nm em parte da superfície do Si. Faça oxidação térmica do Si em vapor de água, a 1000 C, por 2h. Compare o perfil do Boro nas duas regiões. Use lâmina de Si tipo n, (100) e de 10 ohm.cm.

2) Repita o exercício anterior, substituindo a I/I por  75As+, 120 keV, 1E14 cm-2 e lâmina tipo p.

3) Tome lâmina tipo n, (100), 3 ohm.cm. Faça I/I de 11B+, 50 keV, 1E14 CM-2. Faça recozimento a 1000 C, em N2, por 30 min. Faça fotogravação em metade da lâmina, deixando parte protegida por fotorresiste. Faça I/I de 31P+, 30 keV, 5E15 cm-2. Remova o fotorresiste. Faça recozimento a 1000 C, em N2, por 2h. Compare os perfis de Boro nas duas regiões. Analise o perfil de Fósforo.

4) Faça simulação TRIM de I/I de 11B+, 50 keV, 1E14 cm-2, com inclinação e rotação padrão da lâmina, em: a) Si (100); b) Si (100) coberta com 100 nm de SiO2. Analise os perfis obtidos. Determine o Rp da I/I de Boro no Si nas condições acima e compare com dados publicados.